# STUDIO GRAME CNCM

Fiche Technique & Livret d'Accueil Technique — Système Immersif Neumann -

Pôle Pixel, Bâtiment B Audiovisuel, 26 rue Émile Decorps, 69100 Villeurbanne

Direction Technique : Jean-Marc Beau | Tél : +33 (0)4 78 29 25 31 / +33 (0)6 24 32 70 81

## 1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE & SPÉCIFICATIONS DE L'ESPACE

Destination du Studio : 
Le studio du Grame est un espace dédié à la création et au mixage de musiques électroacoustiques et de productions immersives. Il s'appuie sur un système d'écoute de 25.2 haut-parleurs Neumann reliés en AES67. Il prend en charge les formats traditionnels (stéréo large bande, octophonie, quadriphonie, heptaphonie…), le Dolby Atmos et l'Ambisonie jusqu'à l'ordre 4.

Outil de prototypage, de recherche et de création destiné aux artistes en résidence. Le studio permet :

- L'édition, le mixage audio et le traitement du signal

- La composition musicale

- Le mixage multicanal et la spatialisation (Ambisonie, Octophonie, 5.1, 7.1, Dolby Atmos)

- Le développement informatique et le montage vidéo

- Les répétitions en formations ou ensembles réduits

- Un espace dédié au travail de plateau (6 × 3,50 m)

Spécifications techniques de l'espace :

- Espace utile : 11 m (L) × 6 m (l) entre pieds de structure

- Structure : Pont carré 300 mm (11 m × 6 m) équipé d'un tapis de danse noir

- Hauteurs : Sous pont : 3,20 m | Sous perches : 3,50 m | Sous plafond : 3,70 m

- Accès & Logistique :

- Accès de plain-pied via cour intérieure (1,40 m × 2,03 m)

- Zone de déchargement / accès secours rue (1,00 m × 2,10 m)

- Acoustique : Attention : Le studio jouxte une rue passante. Prises témoins possibles ; espace non adapté à l'échantillonnage de haute précision.

- Électricité & Éclairage : Puissance limitée pour l'éclairage - 6× Varytec LED Theater, 10× Prolights StudioCob)

- Retours 8 lignes Amplificateur Inter M R300, Enceintes Devine Onyx 6.

## 2. SYSTÈME D'ÉCOUTE & MONITORING IMMERSIF NEUMANN

Parc complet de sonorisation immersive Neumann DSP / AES67 :

| Plan d'écoute | Équipement / Modèle | Qté | Description & Usage |
| --- | --- | --- | --- |
| Écoute Latérale | Neumann KH 150 AES67 | 14 | Moniteurs actifs 2 voies DSP / AES67 (couronnes latérales, structure 2 étages). |
| Écoute Stéréo | Neumann KH 420 G | 2 | Moniteurs actifs 3 voies DSP de grande écoute – Référence principale. |
| Écoute Sol | Neumann KH 150 AES67 | 4 | Moniteurs actifs 2 voies DSP / AES67 |
| Écoute Plafond | Neumann KH 120 II AES67 | 5 | Moniteurs actifs 2 voies DSP / AES67 suspendus en hauteur (élévation 3D). |
| Subwoofers | Neumann KH 870 II AES67 | 2 | Caissons de basse actifs. |
| Réseau AES67 | NETGEAR GSM4230P | 1 | Switch Ethernet managé (26× 1Gb PoE+ / 4× SFP) dédié aux flux audio réseau. |
| Interface / Calibrage | Neumann MT 48 U + MA 1 RME Digiface Dante | 1 kit | Interface audio USB/AES67 + Micro de calibrage MA 1 avec extension multicanal. |

Autres équipements d’écoute disponibles : 4× Genelec S30C, 8× Genelec 1031A.

## 3. RÉGIE MOBILE, CONSOLES & INFORMATIQUE

Régie Mobile & Hardware :

- Position centrale mobile pour un confort optimal de spatialisation

- Consoles & Stagebox :

- Console Yamaha QL1

- Stagebox Yamaha TiO 16/8 Dante

- Consoles de complément : Allen & Heath SQ7 (+32/12), Yamaha DM1000, Yamaha 01V96, Behringer X32

- Traitement & Interfaces :

- Mac Studio M2

- Interfaces Neumann MT 48 U (AES67/USB) & RME Digiface Dante

- RME Fireface 802

Environnement Logiciel :

- Réseau & Calibrage : Audinate Dante DVS, Neumann MA 1 Automatic Alignment

- Création / DSP : Max/MSP 8 (version 64bit) et 9, Faust, Supercollider, Pure Data Vanilla, VCV Rack Free, GRM Tools (Classic, Evolution, Spaces), IRCAM Solo Instruments 2

- DAW (Séquenceurs) : Ableton Live 11 & 12, Reaper V7,79

- VST / Instruments virtuels : Native Instruments Komplete 12 (Absynth 5&6, Battery 4, FM8, Guitar Rig 7 Pro, Kontakt 8, Massive, Masive X, Reaktor 6), UVI Vintage Legends, Finale 12

## 4. INVENTAIRE PARC MICROPHONIE & MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

### Microphonie

- Statiques / Électrostatiques :

- 5× Neumann KM 184 (électrostatiques petit diaphragme)

- 4× AKG C414 ULS (électrostatiques large diaphragme)

- 2× Schoeps MK4 (+ corps CMC6), barre de couplage et câblage actif 10m (électrostatiques petit diaphragme)

- 4× Sennheiser MKH40 (électrostatiques petit diaphragme)

- 5× DPA 4021 (électrostatiques petit diaphragme)

- 4× Microphones large membrane B1 (électrostatiques large diaphragme)

- 2× Superlux E523/D (électrets stéréo)

- Microphones DPA (Miniatures & Spécialisés) :

- 6× DPA 4061 – noirs (électrostatiques subminiatures)

- 3× DPA 4060 – chair (électrostatiques subminiatures)

- 3× DPA 4099 - pince pour cordes, piano, contrebasse (électrostatiques petit diaphragme)

- 1× DPA 4066 - serre-tête

- Dynamiques & Capteurs spéciaux :

- 1× Electro-Voice RE20 (dynamiques large diaphragme)

- 2× Sennheiser MD441 (dynamiques petit diaphragme)

- 2× Sennheiser MD421 (dynamiques large diaphragme)

- 1× Shure SM57 (dynamiques petit diaphragme)

- 5× Shure SM58 (dynamiques petit diaphragme)

- 2× Shure Beta 98 H/C (dynamiques petit diaphragme)

- 5× AKG C411 - 3 versions PP (avec preampli), 2 versions L (mini xlr 3 points) (électrostatiques contact)

- 3× K&K Bigshot (dynamiques contact)

- 1× Kit batterie AKG Drum Set (Gc, snare, 3 pinces de toms, 2 overheads)

- Prise de son 3D & Calibrage :

- 1× Micro de calibrage Neumann MA 1

- 1× Rode NT-SF1 (Ambisonique de 1er ordre)

- 1× Zoom H3-VR (Ambisonique / Binaural)

- 1× Zoom H6 (enregistreur 4 pistes)

### Systèmes HF & Interfaces Audio Complémentaires

- 4× Voies HF AKG TQG (mini-xlr 3 points)

- 2× Micros main HF Shure

- 8× Boîtiers de direct (DI) actifs

- Interfaces annexes : 2× RME Fireface (UCX / 800 / 400), Focusrite Scarlett 2i2, Audient Evo 16, Behringer UMC 1820

### Vidéo & Backline

- Vidéo :

- 3× Vidéoprojecteurs BenQ (courtes focales)

- Mélangeur vidéo Blackmagic ATEM Mini

- 2× Caméras Sony Alpha 7 HD

- 2x Ecran projection 1,80 x 3m

- Backline :

- Piano numérique Yamaha Clavinova (88 touches lourdes)

- 2× Claviers maîtres (88 touches) Oberheim et M-Audio

STUDIO GRAME CNCM Technical Sheet & Technical Welcome Booklet — Neumann Immersive System Pôle Pixel, Bâtiment B Audiovisuel, 26 rue Émile Decorps, 69100 Villeurbanne Technical Direction: Jean-Marc Beau | Phone: +33 (0)4 78 29 25 31 / +33 (0)6 24 32 70 81

- GENERAL PRESENTATION & SPACE SPECIFICATIONS

Space Purpose: The Grame Studio is a dedicated space for creating and mixing electroacoustic music and immersive audio productions. It features a 25.2 Neumann loudspeaker monitoring system connected via AES67. It supports traditional spatialization formats (wideband stereo, octophony, quadraphony, heptaphony, etc.), Dolby Atmos, and up to 4th-order Ambisonics.

System Configuration:

- Wideband stereo: 2 × KH 420

- High plane: 8 × KH 150 + 5 × KH 120

- Middle plane: 6 × KH 150

- Floor plane: 4 × KH 150

- Subwoofers: 2 × KH 870 II aligned with the stereo plane

- Audio interface: RME Digiface Dante (128 channels) and Neumann MT 48

Prototyping, research, and creation tool for artists in residence. The studio enables:

- Audio editing, mixing, and signal processing

- Music composition

- Multichannel mixing and spatialization (Ambisonics, Octophony, 5.1, 7.1, Dolby Atmos)

- Software development and video editing

- Rehearsals for small ensembles or reduced lineups

- A dedicated workspace for floor/stage work (6 × 3.50 m)

Technical Specifications of the Space:

- Usable space: 11 m (L) × 6 m (W) between truss legs

- Structure: 300 mm square truss system (11 m × 6 m) equipped with a black dance floor

- Heights: Under truss: 3.20 m | Under poles: 3.50 m | Under ceiling: 3.70 m

Access & Logistics:

- Ground-level access via inner courtyard (1.40 m × 2.03 m)

- Loading zone / street emergency access (1.00 m × 2.10 m)

Acoustics: Please note: The studio is adjacent to a busy street. Reference/rough audio tracking is possible; however, the space is not suitable for high-precision audio sampling.

Power & Lighting:

- Limited power capacity for lighting – 6× Varytec LED Theater, 10× Prolights StudioCob

- Monitoring/Foldback: 8 lines, Inter M R300 amplifier, Devine Onyx 6 loudspeakers

- NEUMANN IMMERSIVE MONITORING SYSTEM

Complete Neumann DSP / AES67 Immersive Sound Park:

- Lateral Monitoring: 14× Neumann KH 150 AES67 (2-way active DSP / AES67 monitors, lateral rings, 2-tier truss)

- Stereo Monitoring: 2× Neumann KH 420 G (3-way active main DSP monitors – Primary reference)

- Floor Monitoring: 4× Neumann KH 150 AES67 (2-way active DSP / AES67 monitors)

- Ceiling Monitoring: 5× Neumann KH 120 II AES67 (2-way active DSP / AES67 monitors suspended high, 3D elevation)

- Subwoofers: 2× Neumann KH 870 II AES67 (Active subwoofers)

- AES67 Network: 1× NETGEAR GSM4230P (Managed Ethernet switch, 26× 1Gb PoE+ / 4× SFP, dedicated to network audio streams)

- Interface / Calibration: 1 kit Neumann MT 48 U + MA 1 & RME Digiface Dante (USB/AES67 audio interface + MA 1 calibration microphone with multichannel expansion)

Other Monitoring Equipment Available: 4× Genelec S30C, 8× Genelec 1031A.

- MOBILE CONTROL ROOM, CONSOLES & IT

Mobile Control Room & Hardware:

- Mobile central position for optimal spatialization workflow

Consoles & Stageboxes:

- Primary Console: Yamaha QL1

- Stagebox: Yamaha TiO 16/8 Dante

- Additional Consoles: Allen & Heath SQ7 (+32/12), Yamaha DM1000, Yamaha 01V96, Behringer X32

Processing & Interfaces:

- Mac Studio M2

- Neumann MT 48 U (AES67/USB) & RME Digiface Dante interfaces

- RME Fireface 802

Software Environment:

- Network & Calibration: Audinate Dante DVS, Neumann MA 1 Automatic Alignment

- Creation / DSP: Max/MSP 8 (64-bit version) and 9, Faust, SuperCollider, Pure Data Vanilla, VCV Rack Free, GRM Tools (Classic, Evolution, Spaces), IRCAM Solo Instruments 2

- DAWs (Sequencers): Ableton Live 11 & 12, Reaper V7.79

- VST / Virtual Instruments: Native Instruments Komplete 12 (Absynth 5&6, Battery 4, FM8, Guitar Rig 7 Pro, Kontakt 8, Massive, Massive X, Reaktor 6), UVI Vintage Legends, Finale 12

- MICROPHONE INVENTORY & ADDITIONAL EQUIPMENT

Microphones

Condensers / Electrostatics:

- 5× Neumann KM 184 (small-diaphragm condenser)

- 4× AKG C414 ULS (large-diaphragm condenser)

- 2× Schoeps MK4 (+ CMC6 body), stereo bar and 10 m active cabling (small-diaphragm condenser)

- 4× Sennheiser MKH40 (small-diaphragm condenser)

- 5× DPA 4021 (small-diaphragm condenser)

- 4× Large-diaphragm B1 microphones (large-diaphragm condenser)

- 2× Superlux E523/D (stereo electret)

DPA Microphones (Miniature & Specialized):

- 6× DPA 4061 – Black (subminiature condenser)

- 3× DPA 4060 – Beige/Skin tone (subminiature condenser)

- 3× DPA 4099 – Clips for strings, piano, double bass (small-diaphragm condenser)

- 1× DPA 4066 – Headset microphone

Dynamic & Special Transducers:

- 1× Electro-Voice RE20 (large-diaphragm dynamic)

- 2× Sennheiser MD441 (small-diaphragm dynamic)

- 2× Sennheiser MD421 (large-diaphragm dynamic)

- 1× Shure SM57 (small-diaphragm dynamic)

- 5× Shure SM58 (small-diaphragm dynamic)

- 2× Shure Beta 98 H/C (small-diaphragm dynamic)

- 5× AKG C411 – 3× PP versions (with preamp), 2× L versions (mini 3-pin XLR) (contact condenser)

- 3× K&K Bigshot (contact dynamic)

- 1× AKG Drum Set Kit (Kick drum, snare, 3× tom clips, 2× overheads)

3D Recording & Calibration:

- 1× Neumann MA 1 calibration microphone

- 1× Rode NT-SF1 (1st-order Ambisonic)

- 1× Zoom H3-VR (Ambisonic / Binaural)

- 1× Zoom H6 (4-track recorder)

Wireless Systems & Additional Audio Interfaces:

- 4× Wireless channels AKG TQG (mini 3-pin XLR)

- 2× Shure handheld wireless mics

- 8× Active Direct Boxes (DI)

- Auxiliary Interfaces: 2× RME Fireface (UCX / 800 / 400), Focusrite Scarlett 2i2, Audient Evo 16, Behringer UMC 1820

Video & Backline

Video:

- 3× BenQ projectors (short-throw)

- Blackmagic ATEM Mini video switcher

- 2× Sony Alpha 7 HD cameras

- 2× Projection screens (1.80 × 3 m)

Backline:

- Yamaha Clavinova digital piano (88 weighted keys)

- 2× Master MIDI keyboards (88 keys) Oberheim and M-Audio